|  | 1. A anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Kereskedelmi elnevezés: |  |  |  |  |  | ## LÉGKONDICIONÁLÓ TISZTÍTÓ |  |  |  |  |
|  | # Felhasználási terület: |  |  |  |  |  | ## Karbantartás |  |  |  |  |
|  | Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: |  |  |  |  |  | Vrec-Co Kft. 6763 Szatymaz, Kossuth u. 12. 06/62/283-481 06/62/583-550 info@vrec-co.hu |  |  |  |  |
|  | Sürgősségi telefon: Telefon: |  |  |  |  |  | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. (36) 80/201-199 (ingyenes, éjjel-nappal) (36-1-) 476-6464 |  |  |  |  |
|  | 2. A veszély azonosítása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## EU-jel: |  |  |  |  |  |  | ## F Tűzveszélyes Xi Irritatív ## N Környezeti veszély |  |  |  |
|  | ## Speciális veszélyek emberre és környezetre: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 11 Tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 36 Szemizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 51 Mérgező a vízi szervezetekre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Összetétel/ az alkotórészekre vonatkozó információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes komponensek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <100 % Alkil-alkohol |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 67-63-0 EINECS-szám: 200-661-7 Index szám: 603-117-00-0 | EU-jel: F, Xi R-mondatok: 11-36-67 |  |
|  | >4 % Kvaterner ammónium származék, benzil -C12-16-alkildimetil, klorid (=Benzalkónium-klorid) ( Empigen BAC 50 ) |  |  |  |  |  |  |  | CAS-szám: 68424-85-1 EINECS-szám: 270-325-2 | EU-jel: Xn, C, N R-mondatok: 22-34-50 |  |
|  | 4. Elsősegélynyújtási intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  | A sérültet friss levegőre kell vinni, és nyugalomba kell helyezni. Légúti irritáció (köhögés), légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk a helyszínre orvost. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  |  | A szennyezett ruhát távolítsuk el, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel és szappannal. Bőrpanaszok esetén forduljunk orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  |  | A szemet bő vízzel (szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 percig kell öblíteni. A sérültet azonnal vigyük orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  | Ha a sérült eszméleténél van, vízzel óvatosan öblítsük ki a száját. Nem szabad hánytatni. A helyszínre azonnal orvost kell hívni, és a címkét meg kell mutatni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tünetek: |  |  | Az alkohol belélegzése, lenyelése esetén fejfájás, szédülés, aluszékonyság, bódult hatás eszméletvesztés alakulhat ki. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Tűzvédelmi intézkedések: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oltóanyagok (megfelelő): |  |  | vízpermet, oltópor, széndioxid (CO2), alkoholálló hab |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (nem megfelelő): |  |  | erős vízsugár |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlástermékek: |  |  | Széndioxid, szénmonoxid, klór. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Védőfelszerelés: |  |  | Külső levegőtől független légzésvédő készüléket ajánlott használni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Intézkedések baleset esetén: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyekre vonatkozó intézkedések: |  |  | Kerülni kell a gőzök belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását. A balesetnél a megfelelő védőeszköz használata kötelező. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Környezetre vonatkozó intézkedések: |  |  | A kiömlött (kiszivárgott) anyagot nedvszívó inert anyaggal (föld, homok) fel kell itatni és zárt, címkével ellátott edényzetben kell gyűjteni az ártalmatlanításig A készítményt élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Kezelés és tárolás: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezelés: |  |  | Hő és gyújtóforrástól távol kell tartani. Hegesztési felületek, szikrák, forró felületek közelében nem szabad használni. Megfelelő szellőztetést biztosítani kell. Kerülni kell a készítmény belélegzését, bőrre kerülését és szembe jutását, lenyelését. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tárolás: |  |  | Száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen 35oC alatti hőmérsékleten kell tárolni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Az expozíció ellenőrzése/ egyéni védelem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkahelyi levegőben megengedett határérték: |  |  | Izopropanol: ÁK-érték: 500 mg/m3, megengedett átlagos koncentráció CK-érték: 2000 mg/m3 megengedett csúcskoncentráció |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  |  | Megfelelő szellőztetés (általános szellőztetés, helyi elszívás) szükséges. Amennyiben a munkahelyi légtérben megengedhető határértéket meghaladó expozíció előfordulhat, akkor légzésvédő használata indokolt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  |  | Védőkesztyű |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  |  | Védőszemüveg / arcvédő viselése szükséges, ha a készítmény szembe jutásának veszélye fennáll. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrvédelem: |  |  | Védőruha viselése szükséges, ha közvetlen érintkezés, vagy szétfröccsenés előfordulhat. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot: |  |  | Folyadék |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szín: |  |  | színtelen |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szag: |  |  | erős szagú |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont: |  |  | 12oC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás: |  |  | <48 mbar ( 20oC-on ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sűrűség: |  |  | 0,785g/cm3 ( 20oC-on ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív gőzsűrűség: |  |  | 2,3 – 2,5 ( levegő=1 ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanási határérték: |  |  | alsó: 2,0V% - felső: 12,0V% (izopropanol) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldhatóság/Keverhetőség vízben: |  |  | teljes mértékben keverhető |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH-érték: |  |  | semleges |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Stabilitás és reakciókészség: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes bomlástermékek: |  |  | szénmonoxid (CO), széndioxid (CO2), klór. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet: |  |  | Nincs adat. A folyadék gyorsan párolog, gőze a levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet, amely a levegőnél nehezebb. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Távol kell tartani: |  |  | Forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Toxikológiai információk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  | Gőze nagy koncentrációban légúti irritációt, álmosságot, szédülést, izgatottságot okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: |  |  | Zsírtalanító hatású, irritáció, dermatitisz alakulhat ki. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  |  | Irritatív hatású, fájdalmas, égető érzést okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  | Száj, nyelőcső és gyomor nyálkahártya irritáció alakulhat hányással és hasmenéssel. Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást okozhat, vegyi tüdőgyulladás léphet fel. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Ökológiai információk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mérgező hatású a halakra és a planktonokra. A készítményt élővízbe, közcsatornába és talajba engedni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Ártalmatlanítási szempontok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termékkel kapcsolatos javaslat: |  |  | Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladékkulcs meghatározása: |  |  | EWC-kód: 14 06 03* egyéb oldószerek és oldószer keverékek Ennek a terméknek a megfelelő EWC csoportba és így megfelelő EWC kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat: |  |  | Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szállítási információk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szárazföldi szállítás (közúti / vasúti): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADR/RID: |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UN-szám: |  |  | 1219 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osztályozási kód: |  |  | F1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alagút korl. kód: |  |  | 2 (DIE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyt jelölő számok: |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csomagolási csoport: |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés: |  |  | Izopropil--alkohol |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szabályozási információk: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EU-jel |  | F Tűzveszélyes, Xi irritatív, N Környezetre veszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyag: |  | alkil-alkohol, benzalkónium-klorid |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R-mondatok: |  | # R 11 |  | Tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # R 36 |  | Szemizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # R 67 |  | Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | # R 51 |  | Mérgező a vízi környezetre. |  |  |  |  |  |  |
|  | S-mondatok: |  | S 2 |  | Gyermekek kezébe nem kerülhet. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 7 |  | Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 16 |  | Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 24/25 |  | Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 26 |  | Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 45 |  | Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | S 61 |  | Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes magyar törvények és rendeletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  | 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 07) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai biztonságáról. |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  | 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről |  |  |  |  |  |
|  | 16. Egyéb információ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A veszélyes komponensek R-mondatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 11 Tűzveszélyes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 22 Lenyelve ártalmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 34 Égési sérülést okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 36 Szemizgató hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 50 Nagyon mérgező a vízi környezetre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Készült az 1907/2006/EK REACH alapján veszélyes készítményhez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A gyártó adatai alapján készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt.(1073 Budapest, Dob u. 66.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyomtatási dátum: 2010.04.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |